Datenübertragungsrate

Aufgabe 1: Lückentext

Ergänzen Sie den Lückentext mit den richtigen Begriffen und Zahlen.

Wörter für den Lückentext: 1; 8; 12,5; 100; Bit pro Sekunde (Bit/s); Datenübertragungsraten; Geschwindigkeit; Megabit (Mbps); Megabyte, Megabyte (MB/s); Millionen Bits

Die Datenübertragungsrate beschreibt die _____________________, mit den Daten zwischen Geräten ausgetauscht werden können. Sie wird häufig in _____________________oder _________________ pro Sekunde angegeben.

Mbps (Megabit pro Sekunde) gibt an, wie viele _____________________pro Sekunde übertragen werden können. MB/s (Megabyte pro Sekunde) gibt die Übertragungsgeschwindigkeit in _____________________ an, wobei 1 Byte aus _____________________ Bits besteht.

Eine Internetverbindung mit 100 Mbps kann theoretisch bis zu _____________________MB/s übertragen.

Übliche Messgrößen für die Datenübertragungsrate sind _____________________, Kilobit pro Sekunde (kbit/s), Megabit pro Sekunde (Mbit/s) oder Gigabit pro Sekunde (Gbit/s).

Glasfaserkabel haben geringere Übertragungsverluste und eine weit höhere _____________________ als Kupferkabel. Im lokalen Netzwerk schaffen Ethernet-Verbindungen etwa _____________________ Mbit/s, während Glasfaserleitungen Geschwindigkeiten von bis zu _____________________ Gbit/s ermöglichen.

Aufgabe 2: Umrechnungen von Datenübertragungsraten

Rechnen Sie die folgenden Datenübertragungsraten in die jeweils angegebene Einheit um.

- 50 Megabit pro Sekunde (Mbps) = __________ Megabyte pro Sekunde (MB/s)

- 1 Gigabit pro Sekunde (Gbps) = __________ Megabit pro Sekunde (Mbps)

- 200 Megabit pro Sekunde (Mbps) = __________ Kilobit pro Sekunde (Kbps)

- 5 Megabyte pro Sekunde (MB/s) = __________ Megabit pro Sekunde (Mbps)

Aufgabe 3: Datenübertragungsraten berechnen

- Sie laden Sich eine Datei mit einer Größe von 500 MB aus dem Internet herunter. Die Download-Geschwindigkeit beträgt 10 Megabit pro Sekunde (Mbps). Wie lange dauert der Download in Sekunden? _____________________________________________________________________

- Eine Glasfaserleitung überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde (Gbps). Wie viele Megabyte können pro Sekunde übertragen werden? ______________________

- Wenn du ein Video mit einer Größe von 2 GB auf eine externe Festplatte überträgst und die Übertragungsrate 50 Megabyte pro Sekunde (MB/s) beträgt, wie lange dauert der Übertragungsvorgang? _____________________________________________________________

Platz für Rechnungen